| KISIM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Madde/Karışım Kimliği |  |  |
| Ürün Adı | (DAP 18-46-0) GÜBRE |  |
| Ürün tanımı | İnorganik kimyasal gübre |  |
| REACH No. | Mevcut değildir. |  |
| 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları |  |  |
| Tarımsal uygulamalarda gübre olarak kullanılmaktadır |  |  |
| 1.2.1. Tanımlanmış uygun kullanımlar. |  |  |
| Gübre |  |  |
| 1.2.2. Tavsiye edilen kullanımlar. |  |  |
| Özellikle tavsiye edilen bir kullanım mevcut değildir. |  |  |
| 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Üreticisinin Bilgileri |  |  |
| Firma Adı |  | ETİ BAKIR A.Ş MAZIDAĞI İŞLETMESİ |
| Üretim Adresi |  | Derik Yolu Mevkii, MAZIDAĞI, MARDİN / TÜRKİYE |
| Web İletişim |  | www.etibakir.com.tr |
| Telefon |  | 90 (482) 522 13 35 |
| Fax |  | 91 (482) 522 11 36 |
| Mail |  | bunyamin.ak@etigubre.com |
| 1.4 .Acil Durum Telefon Numarası |  |  |
| Acil durum telefonu |  | 90 (482) 522 13 35 |
| Uluslar Arası Acil Telefon |  | +49(0)711-16863-71 (Mesai saatlerinde) |
| Acil İlk Yardım |  | 112 |
| Zehir Danışma |  | 114 |
| İtfaiye |  | 110 |

| KISIM 2: ZARARLILIK TANIMLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Madde ve Karışımın Sınıflandırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sınıflandırılmadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bildiğimiz kadarıyla, bu ürün doğru mesleki hijyen ve güvenlik prensiplerine uygun elleçlendiği takdirde herhangi bir risk teşkil etmez. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Etiket Unsurları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etiket sistemi uygulanamaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zararlılık ifadeleri sınıflandırılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Önlem ifadeleri sınıflandırılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 .Diğer Zararlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunması : Solunum yolları tahrişine neden olabilir. Cilt ile Teması : Hafif tahrişe neden olabilir. Göz ile Teması : Tahrişlere sebep olabilir. Yutulması : Küçük miktarlarda yutma durumunda önemsiz toksik etki olabilir. Yüksek miktarlarda yutma durumunda, mide-bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 3: BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Maddeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün Adı |  | CAS No. |  |  |  | EC No. |  |  | Miktar% |  |  |
| Diamonyum hidrojenfosfat |  | 7783 - 28 - 0 |  |  |  | 231-987-8 |  |  | - |  |  |
| Amonyum Sülfat |  | 7783-20-2 |  |  |  | 231-984-1 |  |  | - |  |  |
| H cümlelerinin metinleri: Bkz. kısım 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Karışımlar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bu ürün yürürlükteki mevzuata (T.C. 28848) ve eklerine göre sağlık ve çevre için zararlı sayılabilecek madde içermemektedir. Ayrıca, bilinen bir maruz kalma limiti olan herhangi bir madde içermez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. İçerik bilgisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sussuz amonyak ve fosforik asidin nötralleşme reaksiyonu sonucunda oluşan kimyasal gübre; %18 N ve %46 P2O5 içermektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KISIM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. İlkyardım önlemlerinin açıklamaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel ilkyardım müdahaleleri | : |  |  | Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi yardım alın. |  |  |  |  |  |  |  |
| Solunma | : |  |  | Kişiyi temiz havaya çıkartın ve rahat nefes almasını sağlayın. |  |  |  |  |  |  |  |
| Deri teması | : |  |  | Cildi bol su ile yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi destek alın |  |  |  |  |  |  |  |
| Göz teması | : |  |  | Lens varsa çıkarın. Gözleri bol suyla yıkayın. Tahriş devam ederse tıbbi destek alın. |  |  |  |  |  |  |  |
| Yutma | : |  |  | Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Ağzı çalkalayın ve bol su içirin. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Tıbbi yardım çağırın |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soluma : Üst solunum yolu tahrişi. Öksürük. Yutma : Bulantı, kusma. Ciltle temas : Olumsuz etki beklenmez. Gözle temas : Hafif tahriş, kızarıklık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KISIM 5: YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Yangın Söndürücüler |  |  |
| Bu ürün yanıcı değildir. Söndürücü olarak su kullanılmalıdır. |  |  |
| 5.1.1. Uygun olmayan söndürücüler |  |  |
| Kimyasal söndürücü, köpüklü kum, buhar kullanılmamalıdır. |  |  |
| 5.2. Madde ve Karışımdan Kaynaklanan özel zararlar |  |  |
| Yangın durumunda tehlikeli buharlaşma meydana gelebilir. CO, CO2, POx,NOx ve NH3 gazları açığa çıkarabilir. |  |  |
| 5.3. Yangın Söndürme ekipleri için tavsiyeler |  |  |
| Yangınla mücadele prosedürleri | : | Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Acil durum personeli olmayan tüm personeli yangın alanınından uzaklaştırın. Herhangi bir risk teşkil etmiyorsa konteyneri yangın alanından uzaklaştırın. Su ile müdahale edin. |
| Koruyucu ekipman |  | Yüz maskesi, koruyucu eldiven, Baret |
| KISIM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER |  |  |
| 6.1. Kişisel Önlemle, Koruyucu Donanım ve Acil Durum Prosedürleri |  |  |
| 6.1.1. Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin |  |  |
| Herhangi bir risk içeren veya uygun eğitim olmadan hiçbir personel müdahalede bulunmamalı. Kişisel koruyucu donanımı olmayan personelin girmesini önleyin. Uygun kişisel koruyucu ekipmanı giyin |  |  |
| 6.1.2. Acil Durumlarda müdahale eden kişiler için |  |  |
| Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için bakınız bölüm 8: "Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma". |  |  |
| 6.2. Çevresel Önlemler |  |  |
| Kanalizasyona veya su kaynaklarına dökülmesinden kaçının. Su kaynaklarına yönelik oluşan dökülmelerin ya da kontrol dışında gelişen deşarjların olması halinde hemen ilgili çevre kurumuna ya da diğer uygun denetim merkezlerine başvurulması gerekir. |  |  |
| 6.3. Muhafaze etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller |  |  |
| Malzemeyi toz oluşturmayacak şekilde süpürün. Gübre olarak yeniden kullanın veya uygun şekilde bertaraf edilmesi için uygun bir atık toplama kabına koyun. |  |  |
| 6.4. Diğer bölümlere atıflar |  |  |
| Güvenli elleçleme bilgileri için bölüm 7, kişisel korunma bilgileri için bölüm 8 ve malzemeyi bertaraf etme bilgileri için bölüm 13’ü gözden geçirin. |  |  |

KISIM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Malzeme ile çalışırken tozunu solumamaya dikkat edin, göz ve cilde temasından kaçının. Çalışma alanında iyi havalandırma sağlayın. Alevlenebilir kaynaknaklardan uzak tutun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürünü elleçledikten sonra daima ellerinizi yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Orijinal ambalajında, kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Açılan kaplar dikkatlice tekrar kapatılmalı ve sızıntıyı önlemek için dik tutulmalıdır. Kullanılmadığı zaman kapları sıkıca kapalı tutun. Etiketlenmemiş kaplarda saklamayın. Çevre kirliliğini önlemek için uygun muhafaza kullanın. Tehlike yaratabilecek malzemelerle aynı alanda saklamayın.

7.3. Belirli son kullanımlar

Mevcut veri yok

| KISIM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. Kontrol Parametreleri |  |  |  |
| Mesleki maruziyet sınırı |  | : Ürün, mesleki maruziyet sınırı olan hiçbir bileşen içermez. Genel toza maruz kalma sınırları; TWA: 10 mg/m3 (solunabilir toz) - 4 mg/m3 (solunabilir toz) |  |
| Etki seviyesi |  | : Mevcut veri yoktur |  |
| Etki konsantrasyonu |  | : Mevcut veri yoktur |  |
| 8.2. Maruz Kalma Kontrolleri |  |  |  |
| Çalışma Koşulları | : Göz yıkama ve boy duşu bulundurun. Çalışan yerin iyice havalandırıldığından emin olun. |  |  |
| Teknik Önlemler | : Yeterli havalandırma sağlayın. Mesleki Maruz Kalma Limitlerine uyun ve tozun solunması riskini en aza indirin. |  |  |
| Solunum yollarının koruması | : Tozları solumayın. EN 143 standartlarında P2 veya P3 tipi toz maskesi takın. |  |  |
| Göz/yüz koruması | : Göz/yüz koruması gerekmez. Yüksek toz seviyelerinde EN 166 standardına sahip yan siperli güvenlik gözlükleri takın. |  |  |
| Ellerin korunması | : EN 374 standardına sahip neopren, PVA, bütil ve nitril kauçuk eldivenler giyin. Kullanmadan önce eldivenleri kontrol edin |  |  |
| Cilt ve vücut koruması | : İşyerinde tehlikeli maddenin miktarına ve konsantrasyonuna göre uygun kıyafet giyin. |  |  |
| Çevre maruziyetinin sınırlanması ve denetlenmesi | : Çevreye verilmesinden kaçının. Yerel ve ulasal yasalara göre hareket edin. |  |  |
| Hijyenik Önlemler | : Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Ürün kullanıldıktan sonra elinizi yüzünüzü bol su ile yıkayın. |  |  |
| KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER |  |  |  |
| 9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi |  |  |  |
| 20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu |  |  | Veri mevcut değil |
| 20ºC de Dökme Yoğunluk |  |  | :0,95-1,05 g/cm |
| 20ºC de Yoğunluk |  |  | 1.60 g/cm³ |
| Alevlenirlik (katı, gaz) |  |  | Alevlenir özellik mevcut değil. |
| Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) |  |  | Veri mevcut değil |
| Buhar basıncı |  |  | Veri mevcut değil |
| Çözünürlük |  |  | Suda çözünür. |
| Erime noktası |  |  | Veri mevcut değil |
| Fiziksel hal |  |  | Katı |
| Görünüm |  |  | Granül |
| Kendi kendine tutuşma sıcaklığı |  |  | Veri mevcut değil |
| Koku |  |  | Karekteristik |
| Patlayıcı sınırlar |  |  | Veri mevcut değil |
| Ph 20ºC de |  |  | PH 7 - 8 |
| Renk |  |  | Yeşil |
| Viskozite, |  |  | Veri mevcut değil |
| 9.2. Diğer Bilgiler |  |  |  |
| Veri mevcut değil |  |  |  |

| KISIM 10: KARARLILIK VE TEPKİME |  |
| --- | --- |
| 10.1. Tepkime |  |
| Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşulları altında reaktif değildir. |  |
| 10.2. Kimyasal Kararlılık |  |
| Ürün, Normal koşullar altında kararlıdır. |  |
| 10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı |  |
| Normal kullanım koşulları altında bilinen tehlikeli tepkimeleri yoktur. |  |
| 10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar |  |
| Ürünün bozulmasını önlemek için aşırı ısıdan kaçının. Neme karşı koruyun. Madde/ürün nem etkisi altında topaklanabilir. |  |
| 10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler |  |
| Kuvvetli asitler ve oksitleyici maddeler, alkaliler ve alkalileştirici maddeler, nitritler, bakır ve alaşımları |  |
| 10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri |  |
| Ürün tamamen yanmadığında karbon oksitler, nitrojen oksitler, halojenli bileşikler ve amonyak oluşturabilir. Amonyak yüksek sıcaklıklarda yayılabilir. |  |
| KISIM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER |  |
| 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi |  |
| Akut toksik |  |
| Diamonyum hidrojenfosfat | Oral; LD50> 2000 mg/kg bw Deri; LD50> 5000 mg/kg bw Soluma; LC50> 5 mg/L açık hava, 4 saat |
| Cilt aşınması/tahrişi | Temas yoluyla tahriş edebilir. |
| Ciddi göz hasarları/tahrişi | Sınıflandırılmadı |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması | Yoğun maruziyet durumunda boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir. |
| Yutma | Aşırı yutulması gastrointestinal rahatsızlıklara neden olabilir. |
| Kanserojenite | Sınıflandırılmadı |
| Üreme toksisitesi | Sınıflandırılmadı |
| Eşey hücre mutajenitesi | Sınıflandırılmadı |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma | Sınıflandırılmadı |
| Aspirasyon zararı | Sınıflandırılmadı |
| Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma | Sınıflandırılmadı |

| KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLER |  |
| --- | --- |
| 12.1. Toksisite |  |
| Diamonyum hidrojenfosfat : | Balık; LC50: 1700 mg/L, 96 saat Daphnia; EC50: 52-81 mg NH3-N/L Yosun; EC50> 97.1 mg/L, 72 saat |
| 12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.3. Biyobirikim Potansiyeli |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.4. Toprakta Hareketlilik |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.5. PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları |  |
| Mevcut veri yok |  |
| 12.6. Diğer olumsuz etkiler |  |
| Mevcut veri yok |  |

| KISIM 13: BERTARAF BİLGİLERİ |  |
| --- | --- |
| 13.1. Bertaraf yöntemleri |  |
| Atık oluşumundan kaçınılmalı veya mümkün olduğunca en aza indirilmelidir. Bertaraf etme işlemi bölgesel, ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmalıdır. |  |
| 13.2. Avrupa Atık yönetimi kataloğu (EWC) |  |
| Avrupa Atık Yönetimi Kataloğu'na göre atık kodları ürüne özel değil uygulamaya özel yapılmalıdır. Atık kodları kullanıcı tarafından belirlenmelidir. |  |
| 13.3. Kontamine Ambalajlar |  |
| Malzeme ve ambalajlar güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış boşaltılmış kapları tutarken dikkatli olunmalıdır. |  |
| 13.4. Ek Bilgiler |  |
| Alman Yönetmeliğine göre sular için tehlike 1 sınıfındandır. Seyreltilmemiş ürünün veya büyük miktarlarının yeraltı sularına, su kütlelerine veya kanalizasyon sistemine ulaşmasına izin vermeyin. |  |
| KISIM 14: TAŞIMACILIK BİLGİLERİ |  |
| ADR / RID / IMDG / IATA / ADN Taşımacılık yönetmelikleri kapsamında tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır. |  |
| 14.1. UN Numarası |  |
| Uygulanmaz |  |
| 14.2. Uygun UN Taşımacılık Adı |  |
| Uygulanmaz |  |
| 14.3. Taşımacılık Zararlılık Sınıfları |  |
| Uygulanmaz |  |
| 14.4. Ambalajlama Grubu |  |
| Uygulanmaz |  |
| 14.5. Çevresel Zararlar |  |
| Uygulanmaz |  |
| 14.6. Kullanıcı için Özel Önlemler |  |
| - Karayolu Taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |
| - Deniz taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |
| - Hava taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |
| - Demiryolu taşımacılığı | Mevcut Veri Yok |
| 14.7. MARPOL Anlaşması ek II ve IBC Kodu uyarınca dökme taşımacılık |  |
| Mevcut Veri Yok |  |
| KISIM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ |  |
| 15.1. Madde ve Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı |  |
| 24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği 2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma 23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.. |  |
| 15.1.1. AB Talimatı |  |
| REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok |  |
| DAP 18-46-0 REACH Aday listesinde değil. |  |
| DAP 18-46-0 REACH'in XIV ekinde listelenmemiştir |  |
| 15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi |  |
| Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır. |  |

KISIM 16: DİĞER BİLGİLER

16.1. H ve EUH Cümlelerinin tam metni

Veri mevcut değildir.

16.2. Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve açıklamaları

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. ADN: Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. ICAO-TI: Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Şartname. IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar. TWA: Zaman ağırlıklı ortalama ATE: Tahmini akut toksisite değeri EC No: Avrupa Topluluğu numarası CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi. LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz). LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu. EC₅₀: %50 azami yanıta neden olan maddenin Etkin Konsantrasyonu. PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde. vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli. SEA: Sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama yönetmeliği

16.3. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan

Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi GBF Hazırlayıcısı

Bünyamin AK(bunyamin.ak@etigubre.com) Sertifika No : TÜV/11.115.01

16.4. Ek bilgi

Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları;

• Ürüne ait üretici tarafından hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu/Formları

• “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,

• “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” ve ekleri

• “Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,

• İlgili diğer yerel yönetmelikler

• ADR, AND, RID, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri,

Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır.

· Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.

· Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde/karışım için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

· Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.

· Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.

· Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.

· Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez.