- BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

  - Ürün tanımlayıcıları

Ürün Adı		: Fosforik Asit

Kimyasal Formülü	: H3PO4

KKDİK Kayıt Numarası	: 05-0000414579-78-0000

  - Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Tarımsal fosforlu gübre üretiminde, gıda sektöründe, dişçilikte, böcek ilacı üretilmesinde, çiçekçilikte, fosfat tuzlarının üretilmesinde, deride tabaklama ve parlatma aşamalarında, çelik endüstrisinde ve yağ sanayisinde kullanılır.

  - Güvenlik bilgi formunun üreticisinin bilgileri

| Firma Adı | Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı İşletmesi |
| --- | --- |
| Adres | Derik Yolu Mevkii, MAZIDAĞI, MARDIN / TÜRKİYE |
| Web sitesi | www.etibakir.com.tr |
| Telefon | 90 (482) 522 13 35 |
| Faks | 90 (482) 522 11 36 |
| E-posta | erhan.al@etigubre.com |

  - Acil durum telefonu

| Acil durum telefonu | 90 (482) 522 13 35 |
| --- | --- |
| Uluslar Arası Acil Telefon | +49(0)711-16863-71 (Mesai saatlerinde) |
| Acil İlk Yardım | 112 |
| Zehir Danışma | 114 |
| İtfaiye | 110 |
| Toksikoloji Anabilim Dalı ve Zehirler Merkezi Refik Saydam Hıfzısıhha Merkez Enstitüsü | 0 800 314 7900 +90 0312 433 70 01 |

- BÖLÜM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

  - Madde veya karışımın sınıflandırılması

| Metaller için aşındırıcı, (Kategori 1) | H290: Metalleri aşındırabilir. |
| --- | --- |
| Akut toksisite, (Kategori 4) | H302: Yutulması halinde zararlıdır. |
| Ciltte aşınma/Tahriş, (Kategori 1B) | H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. |
| Ciddi göz hasarı/Göz tahrişi, Kategori 1 | H318: Ciddi göz hasarına yol açar. |

Kısaltmaların tam metni için: BÖLÜM 16'ya bakınız.

  - Etiket unsurları

Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma

Piktogram

Uyarı ifadesi : Tehlike

Zararlılık ifadeleri :

H290 		: Metalleri aşındırabilir.

H314 		: Ciddi cilt yanıklara ve göz hasarına yol açar

H319 		: Ciddi göz tahrişine yol açar

P234	: Sadece orijinal kabında saklayın

P260	: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın

P264	: Elleçlemeden sonra ellerinizi su ile iyice yıkayın

P280	: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

Cevap

P301+P330+P331 	: YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın. ZEHİR MERKEZİNİ/doktoru arayın.

P303+P361+P353 	: CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Kirlenmiş tüm giysileri hemen çıkarın. Cildi suyla yıkayın.

P305+P351+P338 	: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P363	: Kirlenmiş  giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın

P304+P340	: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde  nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P321	: Uzun müdahale gerekli (etikete bakın)

P310	: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P337+P313	: Göz tahrişi kalıcı ise : Tıbbi yardım/bakım alın.

P390	: Maddi hasarı önlemek için sıvı döküntüleri temizleyin.

Depolama

P406	: Aşındırıcılara karşı dayanıklı/dayanıklı bir iç astara sahip … kapta depolayın.

Ek Tehlike Bilgileri (AB) 
EUH070 : Gözle teması halinde toksiktir

  - Diğer zararlar

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde kalıcı, biyoakümülatif ve toksik (PBT) veya çok kalıcı ve çok biyoakümülatif (vPvB) olarak kabul edilen hiçbir bileşen içermez

Ekolojik bilgiler: Madde/karışım, REACH Madde 57(f) veya Komisyon Delege Tüzüğü (AB) 2017/2100 veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre %0,1 veya daha yüksek seviyelerde endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenler içermez

Toksikolojik bilgiler: Madde/karışım, REACH Madde 57(f) veya Komisyon Delege Tüzüğü (AB) 2017/2100 veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre %0,1 veya daha yüksek seviyelerde endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenler içermez

- BÖLÜM 3: BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

  - Maddeler

| Formül: H3PO4 Moleküler ağırlık: 98 g/mol |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ürün Adı |  | : Fosforik asit |  |  |  |
| Bileşen | CAS Numarası |  | EC Numarası | Sınıflandırma | Konsantrasyon |
| Fosforik asit | 7664-38-2 |  | 231-633-2 | Metal Aşnd. , H290 Cilt Aşnd. 1B, H314 Göz Tah. 2, H319 | %62-69 |
| Sülfürik asit | 7664-93-9 |  | 231-639-5 | Metal Aşnd. , H290 Cilt Aşnd. 1B, H314 Göz Tah. 2, H319 | Max %6,5 |
| % Katı |  |  |  |  | Max. %7 |

- BÖLÜM 4: İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

  - İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel ilk yardım müdahaleleri: Tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. Temas olan kıyafetleri hemen çıkarılmalıdır. Derhal hekim çağırın. Bu malzeme güvenlik bilgi formunu görevli doktora gösterin.

Soluma 			: Temiz hava. Doktora başvurun.

Cilt teması 	: Kirlenmiş tüm giysileri hemen çıkarın. Cilte temas etmişse bol su ile yıkayın. Bir doktora danışın.

Göz teması 	: Bol su ile yıkayın. Göz doktoruna başvurun. Kontakt lensleri çıkarın.

Yutulması halinde 	: Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Ağzı çalkalayın ve kazazedeye bol su içirin. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla herhangi bir şey vermeyin. Tıbbi yardım çağırın.

  - Akut ve sonradan görülen belirtiler ve etkiler

Bilinen en önemli belirtiler ve etkiler etiketlemede (bkz. bölüm 2.2) ve/veya bölüm 11'de açıklanmıştır.

  - Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Veri bulunmamaktadır.

- BÖLÜM 5: YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

  - Yangın söndürücüler

Uygun söndürme ortamı 	: Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanın

Uygun olmayan söndürme maddeleri: Bu madde/karışım için söndürme maddelerine ilişkin herhangi bir sınırlama verilmemiştir

  - Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Fosfor oksitler, kükürt oksitler

Yanıcı değildir

  - Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Cilt temasını önleyin

koruyarak veya uygun koruyucu giysiler giyerek.

- BÖLÜM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

  - Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Kişisel koruma için 8. bölüme bakın.

  - Çevresel önlemler

Kanalizasyonlardan, yüzey ve yer altı sularından uzak tutun. Ürün bir asittir. Kanalizasyon tesislerine boşaltılmadan önce ürünün normalde nötrleştirilmesi gerekir.

  - Muhafaza ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Dökülen maddeyi yanıcı olmayan emici bir malzemeyle (örn. kum, toprak, diatomlu toprak, vermikülit) etrafını çevirip toplayın. Ortofosforik asit, sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit), sodyum karbonat, kalsiyum karbonat veya sodyum bikarbonat ile nötrleştirilebilir. Kirlenmiş malzemeyi atık imha önerilerine göre imha edin. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Uygun şekilde bertaraf edin. Etkilenen alanı temizleyin.

  - Diğer bölümlere atıflar

Bertaraf için 13. bölüme bakınız.

- BÖLÜM 7: ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

  - Güvenli elleçleme için önlemler

Buharları solumayın. Asit içeren tanklara veya kaplara asla su veya herhangi bir sulu madde koymayın. Seyreltmeler veya nötralizasyonlar oldukça ekzotermiktir. Sıçramalardan kaçının. Yavaşça gerçekleştirin. Her zaman suya asit ekleyin. Uyumsuz malzemelerle karıştırmayın.

Hijyen önlemleri: Konsantre fosforik asitle çalışırken yemek yemeyin, sigara içmeyin veya içmeyin. Tozu solumayın. Cilt, kıyafet ve gözlerle temasından kaçının. Elleçlemeden sonra ellerinizi ve maruz kalan diğer bölgeleri suyla yıkayın. Kirlenmiş giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın.

Önlemler için 2.2. bölüme bakınız.

  - Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kimyasalların depolanmasına ilişkin genel prensipleri uygulanmalıdır. Kullanılmadığı zaman ambalajı kapalı tutun. Alkali ürünlerden uzakta, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda saklayın. Doğrudan güneş ışığı altında saklamayınız. Konteynerleri istiflemeyin. Donma noktasına yakın sıcaklıklarda saklamayın. Uyumlu malzemeler: Paslanmaz çelik 316-L, Yüksek yoğunluklu polietilen, Cam.

  - Belirli son kullanım(lar)

1.2 bölümünde belirtilen kullanımlar dışında başka özel kullanımlar öngörülmemiştir

- BÖLÜM 8: MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

  - Kontrol parametreleri

Fosforik asit için; TWA : 1 mg/m³, STEL: 2 mg/m³    (Kaynak: 2000/39/EC

Sülfürik asit için ; TWA : 0,05 mg/m³

  - Maruz kalma kontrolleri

Göz/Yüz Koruması: NIOSH (ABD) veya EN 166 (AB) gibi uygun hükümet standartlarına göre test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanlarını kullanın. Güvenlik gözlükleri

Cilt koruması: T Eldivenle tutun. Eldivenler kullanılmadan önce kontrol edilmelidir. Cilt temasını önlemek için uygun eldiven çıkarma tekniğini kullanın (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan).

Ellerin korunması : Kimyasal ürünlerle çalışırken, onaylanmış bir standarda uygun, kimyasallara dayanıklı, su geçirmez eldivenler her zaman giyilmelidir. Kloropen ,neopren veya PVC eldivenler kullanılmalıdır

Kirlenmiş eldivenleri kullanımdan sonra aşağıdaki talimatlara uygun şekilde atın:

Geçerli yasalara ve iyi laboratuvar uygulamalarına uyun. Ellerinizi yıkayın ve kurulayın.

Vücut Koruması: Göz ve boy duşu kullanın. Standarda uygun kimyasallara dayanıklı kıyafet ve ayakkabı giyin.

Solunum koruması: Aerosollerin, buğuların veya sislerin oluşabileceği durumlarda, uygun bir inorganik asit filtresi içeren tüm yüzü kaplayan bir yüz maskesi veya temiz hava kaynağına bağlı tüm yüzü kaplayan bir yüz maskesi takın.

Solunum korumasını filtrelemeye ilişkin önerilerimiz aşağıdakilere dayanmaktadır:

standartlar: DIN EN 143, DIN 14387 ve ilgili diğer standartlar sistemi .

Çevresel maruziyetin kontrolü:

Ürünün giderlere kaçmasına izin vermeyin.

- BÖLÜM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

  - Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

| Fiziksel durum : | Sıvı |
| --- | --- |
| Renk : | Renksiz |
| Koku : | Kokusuz |
| 100 g/L'de (20 0 C) pH : | Veri mevcut değil |
| Erime noktası : | Veri mevcut değil |
| İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı | Veri mevcut değil |
| Yanıcılık (katı, gaz) : | Veri mevcut değil |
| Alt ve üst patlama limiti | Veri mevcut değil |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | Veri mevcut değil |
| Ayrışma sıcaklığı | Veri mevcut değil |
| Alevlenme noktası : | Veri mevcut değil |
| Bölüşüm katsayısı n-oktanol/su : | Veri mevcut değil |
| Nispi yoğunluk : | Veri mevcut değil |
| Buhar basıncı : | 2 hPa , 20 °C |
| Suda Çözünürlük : | Çözünür |
| Yoğunluk : | 1580-1700 kg/m3 |
| Viskozite : | 2-32 mPa.S (30 °C) |
| Patlayıcı özellikler : | Veri mevcut değil |
| Parçacık özellikleri: | Veri mevcut değil |
| Oksitleyici özellikler : | Veri mevcut değil |

  - Diğer güvenlik bilgileri

Metalleri aşındırır ve suyla tamamen karışabilir.

- BÖLÜM 10: KARARLILIK VE TEPKİME

  - Tepkime

Güçlü bazlarla reaksiyona girer. Metallerle teması halinde yanıcı hidrojen açığa çıkabilir.

  - Kimyasal kararlılık

Ürün önerilen saklama ve taşıma koşulları altında stabildir.

  - Zararlı reaksiyon olasılığı

Bazik kimyasallar ile reaksiyon verebilir. Metallerle teması halinde yanıcı hidrojen açığa çıkabilir.

  - Kaçınılması gereken durumlar

Yüksek sıcaklık ve güneş ışığından uzak tutulmalıdır.malzemeler

  - Kaçınılması gereken durumlar

Alkali ve bazik materyaller, metaller

  - Zararlı bozunma ürünleri

Metallerle teması halinde yanıcı hidrojen açığa çıkabilir. Isıtıldığına fosforöz oksit formuna döner.BÖLÜM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

- TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

  - Toksikolojik hakkında bilgi

Akut toksisite

Fosforik asit

Ağız yoluyla	LD50	         	 Dişi fare		>300-<2000 mg/kg bw	 ECHA

Temas yoluyla	LD50  24 sa	Dişi ve erkek tavşan	>3160 mg/L		ECHA

Cilt aşınması/tahrişi	: Cilt tahrişine neden olur. Ciddi cilt yanıklarına neden olur.

Ciddi göz hasarı/tahrişi	: Ciddi göz hasarına neden olur.

Solunum veya cilt hassasiyeti	: Sınıflandırılmadı.

Kanserojenite	: Sınıflandırılmadı.

Eşey hücre mutajenitesi	: Sınıflandırılmadı.

Üreme toksisitesi	: Sınıflandırılmadı.

Aspirasyon zararı	: Sınıflandırılmadı.

BHOT-tek maruz kalma	: Sınıflandırılmadı.

BHOT-tekrarlı maruz kalma	: Sınıflandırılmadı

Sülfürik asit

LD50 Oral – Sıçan- 2,140 mg/kg

LD50 Solunması Halinde – Sıçan- 2 sa – 510 mg/m3

Cilt aşınması/tahrişi

Deri – Tavşan

Sonuç: Dokuda çok miktarda tahribata neden olur ve yıkıcı etkileri vardır.

Ciddi göz hasarı/tahrişi

Gözler – Tavşan

Sonuç: Gözler için aşındırıcı.

Solunum veya deri hassasiyeti

Uygun veri yoktur.

Eşey hücre mutajenitesi

Uygun veri yoktur.

  - Ek Bilgiler

Veri mevcut değil

- BÖLÜM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

  - Toksisite

Sucul toksisite (akut)

EC50	- >100mg/l - Suda yaşayan omurgasızlar-48 sa

ErC50	- >100mg/l - Algler-72 sa

Sucul toksisite (kronik)

EC50	>1000 mg/l-Mikroorganizma-3 sa

  - Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ortofosforik asit inorganik bir maddedir, biyolojik bozunma çalışmaları uygulanamaz. Daha fazla test yapılmasına gerek görülmemektedir.

  - Biyobirikim potansiyeli

İnorganik asit olduğundan geçerli değildir.

  - Toprakta hareketlilik

Fosforik asidin toprağa emilimi yoktur. Çoğu durumda toprak gözenek suyundaki PO4 3- ve H+ iyonlarına ayrışır ve/veya toprakta bulunan minerallerle, özellikle kalsiyum, demir ve alüminyumla reaksiyona girer. Çok özel durumlar dışında (asitli topraklar, bazı mineral toprak türleri, çok yüksek dozda fosforik asit), fosforik asit toprağın yüzey katmanının ötesine geçmeyecek ve yeraltı suyu tablasına ulaşmayacaktır.

  - PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

İnorganik bileşik olduğundan uygulanmaz.

Ürün:

Değerlendirme: Madde/karışım, REACH Madde 57(f) veya Komisyon'a göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu düşünülen bileşenler içermemektedir.

%0,1 veya daha yüksek seviyelerde devredilmiş düzenleme (AB) 2017/2100 veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605.

  - Diğer olumsuz etkiler

Tortu veya karasal toksisite verisi mevcut değildir. Maddenin çökeltilerde yaşayan veya karadaki organizmalar için tehlikeli olduğu düşünülmemektedir. Ortofosforik asit konsantrasyonlarındaki artışlar, pH'ın düşmesine neden olabilir ve organizmalar üzerinde zararlı lokal etkiye sahip olabilir. Avrupa sınıflandırma ve etiketleme sistemi kriterlerine göre maddenin çevreye zararlı olarak sınıflandırılmasına gerek yoktur.

- BÖLÜM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ

  - Atık işleme yöntemleri

Su kaynaklarına ve kanallara ulaşarak kirlilik yaratması önlenmelidir. Ürün ambalajı tamamen boşaltılmalı ve yasal mevzuatçerçevesinde bertaraf edilmelidir. Çöpleri ve atıkları yerel yönetmeliklere göre bertarafedin.

- BÖLÜM 14: TAŞIMA BİLGİLERİ

  - UN numarası

ADR/RID 	: UN 1805

IMDG 		: UN 1805

IATA 		: UN 1805

  - Uygun UN taşımacılık adı

ADR/RID 	: Fosforik Asit, Çözelti

IMDG 	: Fosforik Asit, Çözelti

IATA 	: Fosforik Asit, Çözelti

  - Taşımacılık zararlı sınıfı(ları)

ADR/RID 	:8

IMDG 		:8

IATA 		:8

Sınıflandırma kodu C1

  - Ambalaj grubu

ADR/RID 	: III

IMDG 		: III

IATA 		: III

  - Çevresel zararlar

IMDG Deniz kirleticisi 		: Hayır

  - Kullanıcı için özel önlemler

Tünel kısıtlama kodu : (E)

  - MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık

Veri yok

- BÖLÜM 15: MEVZUAT BİLGİLERİ

  - Madde veya karışıma için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat

Bu malzeme güvenlik bilgi formu, (EC) No.lu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygundur.

1907/2006

Ulusal mevzuat

Seveso III: P5c YANICI SIVILAR Direktifi 2012/18/EU

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi

Büyük kaza tehlikelerinin kontrolü üzerine

Tehlikeli maddeler içeren

24 Ekim 2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

1 Mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

2 Temmuz 2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik

12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

6 Ağustos 2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Yönetmelik (RG) 11.12.2013- 28848 [SEA] (Değişiklik: (RG) 10.12.2020- 31330) uyarınca sınıflandırma

23 Haziran 2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanmıştır.

Diğer düzenlemeler

92/85/EEC sayılı Direktife veya geçerli olduğu durumlarda daha sıkı ulusal düzenlemelere uygun olarak doğum korumasına ilişkin çalışma kısıtlamalarına uyun.

Gençlerin işyerinde korunmasına ilişkin 94/33/EC sayılı Direktifi dikkate alın.

  - Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu ürün için kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmadı

- BÖLÜM 16: DİĞER BİLGİLER

H-İfadelerinin tam metni

H290 		: Metalleri aşındırabilir

H314 		: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar

H319 		: Ciddi göz tahrişine yol açar 
H317 		: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

EUH070	: Gözle teması halinde toksiktir

Diğer kısaltmaların tam metni

| CMR | Kanserojen, Mutajen veya Üreme Toksini |
| --- | --- |
| ADN | Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması İç Su Yolları tarafından |
| ADR | Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması |
| DIN | Alman Standardizasyon Enstitüsü Standardı |
| CAS Numarası | Kimyasal Özet Hizmet Dizin Numarası |
| CLP | Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Yönetmelik |
| DSD | Tehlikeli Maddeler Direktifi |
| ECHA | Avrupa Kimyasallar Ajansı |
| AB No | Avrupa Komisyonu Numarası |
| GHS | Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesine İlişkin Küresel Uyumlu Sistem |
| IATA | Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği |
| ICAO | Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü |
| IMDG | Tehlikeli Maddeler için Uluslararası Denizcilik Kodu |
| PBT | Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik |
| RID | Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınmasına İlişkin Uluslararası Kural |
| KKDİK (REACH) | Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması |
| vPvB | Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli |
| OECD | Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü |
| LC50 | Test popülasyonunun %50'sine Ölümcül Konsantrasyon |
| LD50 | Test popülasyonunun %50'sine Verilen Ölümcül Doz (Ortalama Ölümcül Doz) |
| MARPOL | Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme |
| NO(A)EC | Gözlenen (Olumsuz) Etki Konsantrasyonu Yok |
| HAYIR(A)EL | Gözlenen (Olumsuz) Etki Düzeyi Yok |
| (Q)SAR | (Nicel) Yapı Aktivite İlişkisi |
| EC50 | Ortalama etkili konsantrasyon |
| ErC50 | EC50: bu yöntemde, kontrole göre büyümede (EbC50) veya büyüme oranında (ErC50) %50 azalmaya yol açan test maddesi konsantrasyonu |
| TWA | Zaman ağırlıklı ortalama |

Daha fazla bilgi

Bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır ancak kapsamlı değildir ve yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır:

kimyasal madde veya karışıma ilişkin güncel bilgilere dayanan bir kılavuz ve ürün için uygun güvenlik önlemlerine uygulanabilir. Bu, Ürünün özelliklerine ilişkin herhangi bir garanti yoktur.

Revizyon: 1907/2006 sayılı yönetmeliğe uygun olarak 1,2,3,8,11 bölümler değişiklikler içermektedir

Güvenlik Bilgi Formu tarafından hazırlanmıştır

Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Fabrikası

SDS Hazırlama Uzmanı

Erhan AL (erhan.al@etigubre.com)

Sertifika Numarası : TÜV/11.115.02